| 分管领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会

关于蓝色新区博物馆库房门采购邀请报价的函

为便于我委择优确定蓝色新区材料供应商，特邀请你单位参加报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期内长期合作伙伴。报价构成：材料费、运输费、税票和卸车费、安装费及供货期内的价格波动风险。

二、施工地点、交货期限：

施工地点：即墨市蓝色新区宁东路168号，工地指定的货场或施工现场，货物实际交付前的一切风险由约供方承担。

交货期限：具体交货精确时间和节奏，按合同约定。

三、结算方式：货到次月付至合同额的60%，现场安装完并验收合格后付至合同额80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，质保金5%在保质期满后无息付清。

四、报价截至时间：2017年3月6日10时。

报送单位名称：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会物资监管二部；

地点：即墨市蓝色新区宁东路168号蓝色新区管理委员会。

五、有效报价要求：按《蓝色新区工程材料报价表》要求填写（见附件1）。认同我方的施工周期、质量要求、结算方式及验收要求。如实填写《蓝色新区考查供应商基本情况表》(见附件2)，并提供企业资质文件及材料检验报告（可传送电子版）。报价方式:密封报价并加盖单位公章；也可通过即墨创智新区招投标网（http://chuangzhixinqu.com/）进行报价。网上报价后电话通知采购方。

联系人： 吴先生    0532-58667705

传真：0532-58667707

电子邮箱：jmlsxqjc5@163.com

邮编：266200

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

二〇一七年三月一日

| 附件2： 蓝色新区考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品及规格： |  |  |  |  |

附件3：

蓝色新区工程材料询价响应函

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会：

我方承诺所报价格中包括材料成品出厂价、运输费、装卸车费、税费及供货期内价格波动风险费。

我方       （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等要求。

公司名称（盖章）：

时间：

即墨蓝色新区博物馆库房门报价单

| 序号 | 尺寸(宽*高) | 文物库房门型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500x2200mm | C级防火防水文物库房门 | 元/樘 | 5 |  |  | - 符合国家防盗安全门的相关规定 2、库门具体尺寸以实际测量为准。 - 3、详见技术参数及资质要求。 |
| 2 | 1500x2200mm | C级防火防水消防疏散文物库房门 | 元/樘 | 4 |  |  |  |
| 3 | 2800x2600mm | C级防火防水文物库房门 | 元/樘 | 1 |  |  |  |
| 4 | 1500x2200mm | A级防火防水文物库房门 | 元/樘 | 5 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 15 |  |  |  |

Ａ级防火防水文物库房门技术参数

一、文物库房门外观及结构：门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，不应有明显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施，焊接点不应有焊疤；不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀；门框、门扇的外表面应平整不大于2mm，文物库房门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。库门门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直。

二、文物库房门的门框和门扇主体生产的材料采用5㎜厚钢板，外加1.0毫米厚304不锈钢装饰板，门体内部含有防钻合金钢板、防火填充材料及夹层加强钢板等。

三、文物库房门的基本结构为门框、门扇、日闸门、机械密码锁及锁的执行机构，带安全重锁装置、带防水装置等。

四、文物库房门应完全达到国家行业标准中A级门的相关要求，其防暴力破坏极限时间达30分钟、耐火极限时间达2个小时。

五、文物库房门具备防盗、防火、防钻、防冲击、防火焰切割、防暴等功能，防水型库房门还具备防水、防烟功能。

六、库房门的尺寸根据洞口的尺寸订做。

七、锁具配置

7.1、文物库房门上配备2把进口机械密码锁和1把双钥匙专用锁，文物库房门在2人（含）以上同时开启专用锁并开启密码锁后，文物库房门才能开启。

7.2、带门中门（应急门）的配备1把进口机械密码锁和1把双钥匙专用锁。

八、日闸门：日闸门在文物库房门后面，为内推式栅栏门，门锁应隐蔽，日闸门有一定的防拦截闯入功能，确保文物库遭到袭击时，库内工作人员有充分的报警时间。

九、安全重锁装置：当机械密码锁或门体受到到大于2000N 的冲击破坏或火焰切割门扇主体结构透过1/2门扇厚度（允许大于1/2门扇 厚度）时，安全重锁装置启动。在正常情况下，安全重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不会产生失误动作，亦不影响机械密码锁的正常开启。重锁装置有防钻钢板防护。A级文物库房门的重锁装置的组件强度与门插舌强度相当，触发后抵抗非正常开启的时间不低20min。

十、灵活性，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构应运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

十一、防水型文物库房门带防水装置：库房门的门框及门扇安装优质防水橡胶，配合强力防水压紧装置，库房门的防水密闭性能优良，当库房门在受到深度不超过5米的水浸时，不会有水通过门体进入门内。

十二、门禁,保管员在刷卡时门禁数据传入安防中心，安防中心授权后，方能打开库房门。

C级防火防水文物库房门／Ｃ级防火防水消防疏散文物库房门

技术参数

一、文物库房门外观及结构：门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，不应有明显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施，焊接点不应有焊疤；不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀；门框、门扇的外表面应平整不大于2mm，文物库房门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。库门门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直。

二、文物库房门的门框和门扇主体生产的材料采用10㎜厚钢板，外加1.5毫米厚不锈钢装饰钢板，内部含有防火填充材料、加强钢板和防钻合金钢板等。

三、文物库房门的基本结构为门框、门扇、日闸门、机械密码锁及锁的执行机构，内外双锁栓系统、防水装置、生物门禁系统、安全重锁装置等机构。消防应急疏散门的基本结构为门框、门扇、专用锁及锁栓的执行机构，设有安全重锁装置等机构。

四、文物库房门应完全达到国家安全行业标准中C级门的相关要求，文物库房门防暴力破坏极限时间达120分钟、耐火极限时间达6个小时。

五、文物库房门具备防盗、防火、防钻、防冲击、防火焰切割、防暴、防水、防烟等功能。

六、库房门的尺寸根据洞口的尺寸订做。

七、C级文物库房门中门带内外双手轮机构，库房管理人员进入库房后可以关闭库房门，当库房门在库内锁闭的情况下，库房外人员如需进入库房需库房内人员开启锁栓方能入库。

八、锁具配置

8.1、文物库房门主门配备3把进口机械密码锁和1套指纹锁，带四锁联动装置（3把密码锁+1把指纹锁）；文物库房门在2人以上同时开启四套锁具中任意三套锁具后，文物库房门才能开启。

8.2、文物库房内侧安装1套指纹锁，库内人员出库时通过指纹认证后方可开启库门出库。

8.3、库房门锁具安装一套自动乱码器，当库房门的关闭并锁栓上锁后，密码锁自动乱码，无需人工乱码。

8.4、消防应急疏散门的锁具配置为：库房门内安装1把双钥匙专用锁，发生紧急情况下人员不用开启锁具转动手轮即可打开库门逃生（此时专用锁不启用，即处于开启状态）。如需考虑安全性能，即可锁闭专用锁，必须掌管专用锁钥匙的2人同时在场开启专用锁后，库门才能开启。

九、日闸门：日闸门在主门的后面，为内推式栅栏门，门锁应隐蔽，日闸门有一定的防拦截闯入功能，确保文物库遭到袭击时，库内工作人员有充分的报警时间。消防应急疏散门不带日闸门。

十、安全重锁装置：当机械密码锁或门体受到到大于2000N 的冲击破坏或火焰切割门扇主体结构透过1/2门扇厚度（允许大于1/2门扇 厚度）时，安全重锁装置启动。在正常情况下，安全重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不会产生失误动作，亦不影响机械密码锁的正常开启。重锁装置有防钻钢板防护。

十一、灵活性，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构应运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

十二、防水密闭气密性（防烟）：库房门的门框及门扇安装优质防水橡胶，配合强力防水压紧装置，库房门的防水密闭性能优良，当库房门在受到深度不超过5米的水浸时，不会有水通过门体进入门内。

十三、须通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测合格，出具有独立的《文物库房门》检验报告。

十四、门禁,保管员在刷卡时门禁数据传入安防中心，安防中心授权后，方能打开库房门。

库房门采购对投标人的资质要求

1、投标人须具有省级安全技术防范行业资质等级一级证书；

2、投标人必须具备相关产品的独立生产能力，其产品须具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心或公安部安全防范产品质量监督检验中心出具的独立的《文物库房门检验报告》；

3、投标人具有2014年1月1日以来至少一项国家二级及以上博物馆库房门项目的有效业绩，且合同金额100万元以上，并提供该项目的供货合同、施工验收报告等有效证明文件，并提供博物馆等级证明（证明文件须加盖博物馆公章），缺一不可。