| 分管领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

山东省即墨经济开发区管理委员会

关于射击中心厨房设备采购邀请报价的函

为便于我委择优确定开发区材料供应商，特邀请你单位参加报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期内长期合作伙伴。报价构成：材料费、运输费、税票和卸车费及供货期内的价格波动风险。

二、施工地点、交货期限：

施工地点：即墨市经济开发区，工地指定的货场或施工现场，货物实际交付前的一切风险由约供方承担。

交货期限：具体交货精确时间和节奏，按合同约定。

三、结算方式：货到次月付至合同额的60%，现场安装完并验收合格后付至合同额80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，质保金5%在保质期满后无息付清。

四、报价截至时间：2017年7月31日10时。

报送单位名称：山东省即墨经济开发区管委会物资监管中心；

地点：即墨市经济开发区宁东路168号D楼8层。

五、有效报价要求：按《即墨经济开发区工程材料报价表》要求填写（见附件1）。认同我方的施工周期、质量要求、结算方式及验收要求。如实填写《即墨经济开发区考查供应商基本情况表》(见附件2)，并提供企业资质文件及材料检验报告（可传送电子版）。报价方式:密封报价(外包装上注明参与报价的材料名称,报价数据复杂的要提供可编辑电子档报价，可随密封件一起提供或开价后联系提供)并加盖单位公章；也可通过即墨创智新区招投标网（http://chuangzhixinqu.com/）进行报价。网上报价后电话通知采购方。

联系人： 吴先生    0532-58667705

传真：0532-58667707

电子邮箱：jmlsxqjc5@163.com

邮编：266200

山东省即墨经济开发区管理委员会

二〇一七年七月二十五日

| 附件2： 山东省即墨经济开发区考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品及规格： |  |  |  |  |

附件3：

山东省即墨经济开发区工程材料询价响应函

山东省即墨经济开发区管委会：

我方承诺所报价格中包括材料成品出厂价、运输费、装卸车费、税费及供货期内价格波动风险费。

我方       （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等要求。

公司名称（盖章）：

时间：

山东省即墨经济开发区射击中心厨房设备报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ※四层货架 | 1200*500*1550 | ★横格支撑及层板采用1.0mm不锈钢板，层板下用不锈钢加强筋加固，板腿采用38*38mm厚度1.0mm不锈钢方管，三面封板，并且封板冲孔，冲孔Φ0.3c。 腿为可调节不锈钢子弹脚，立柱顶部封闭，美观、卫生，材质采用304不锈钢板材。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 2 | 米面架 | 1200*600*300 | 板材：304不锈钢板材，用料：通体用38*38*1.5mm方管焊接，牢固、美观；立柱底部套用橡胶皮脚，安全防滑。 | 元/台 | 4 |  |  |
| 3 | 平板拖车 | 900*500*900 | 采用1.5mm不锈钢板，底架采用38*38 mm厚度1.5mm不锈钢方管，底部带刹车轮。材质采用304不锈钢板材 | 元/台 | 1 |  |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 板材：304不锈钢板材，用料：横格支撑及层板1.2mm不锈钢板材；立柱￠48*1.2mm圆管；全不锈钢调节脚；立柱顶部封闭，美观、卫生。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 5 | ※储物柜 | 1200*500*1800 | ★柜身的顶面、层面及底面均用加强撑加固，门框连接处的前部表面充分焊接，磨平，抛光与原制品色一致，千秋门为双层不锈钢，夹层聚氨酯发泡，柜内0.8mm的不锈钢可调隔板一层，采用加宽跑道，门子拆、装方便，便于清洗，柜底附加两条3*3角铁，38*38不锈钢方管。更增强了柜体的承重力和牢固性，下配全不锈钢可调腿，材质采用304不锈钢板材。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 6 | 平板拖车 | 900*500*900 | 采用1.5mm不锈钢板，底架采用38*38 mm厚度1.5mm不锈钢方管，底部带刹车轮。材质采用304不锈钢板材 | 元/台 | 1 |  |  |
| 冷藏间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ※四门冰箱 | 1200*750*1880 | ★1.0KW/220V箱体内外材料0.8mm不锈钢板，箱体为整体发泡、冷循环风、铜管、高质量压缩机。材质采用304不锈钢板。 | 元/台 | 3 |  |  |
| 8 | 平板拖车 | 900*500*900 | 采用1.5mm不锈钢板，底架采用38*38 mm厚度1.5mm不锈钢方管，底部带刹车轮。材质采用304不锈钢板材 | 元/台 | 1 |  |  |
| 副食加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电热开水器 | 6KW | 6KW/380V箱体内外为0.6mm 不锈钢板，夹层聚氨脂发泡，自动加水，缺水自动断电，材质采用304不锈钢板。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 10 | 土豆去皮机 | 350型 | 1.15KW/380V；铜制防水防潮电机，超静音，桶身材质0.6mm不锈钢。加重铸钢底座。材质采用304不锈钢板材。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 11 | 菜馅机 | 300# | 盆式，Φ800mm，1.5KW/380V；铜制防水防潮电机超静音，桶身材质1.0mm不锈钢。增加掀盖停车装置，加重铸钢底座，材质采用304板材。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 12 | 多功能切菜机 | 1000# | 0.75KW/380V；采用低噪音防爆防潮铜制电机，材料1.2mm不锈钢。超强韧性传输带。材质采用304不锈钢板材。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 13 | ※绞切肉机 | 400# | ★采用双电机，1.1KW/220V、0.75KW/220V，绞肉切丝两用，材料箱体采用优质不锈钢板材制作，材料厚度1.0mm,配装优质铜芯电机，防水防潮，加重底座，增加稳固性。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 14 | ※大锅灶 双层保温节能 | 1100*1150*80 | ★炉面、炉身、炉背1.2mm不锈钢板，炉体骨架50*50mm国标不锈钢，焊接牢固，炉膛采用1.2mm不锈钢，配12印优质铸铁大锅，带不锈钢锅盖。 炉通脚￠50㎜不锈钢，配可调炉身高度的子弹脚，炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌，采用优质铜芯风机,电量：280W/220V，板材采用304不锈钢板。 | 元/台 | 3 |  |  |
| 15 | 加厚锰钢大锅 | 十二印 | 锰钢 | 元/个 | 3 |  |  |
| 16 | 加厚锰钢大锅盖 | 十二印 | 不锈钢制作，材质采用304不锈钢板材,不锈钢1.0mm. | 元/个 | 3 |  |  |
| 17 | 燃气全钢夹层锅 | 300L | 架体：80*80mm(方钢焊接而成）；锅胆直径：900mm;内胆厚度：1.0mm;外胆厚度：1.5mm;容量：300L；出料方式：手动旋转蜗杆翻转出料；耗气量：8立方/h.特性：一次冲压成型不锈钢锅体，采用天燃气加热方式。锅体采用不锈钢304材质。锅体采用蜗杆涡轮传动原理，锅体可九十度翻转，配有防倾斜装置。材质为304不锈钢。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 18 | ※双炒双温灶 | 2000*1150*800 | ★采用低噪音防爆防潮、节能鼓风机300W/220V、耐高温节能灶芯、带加厚铸铁炒锅，内外垫板均为不锈钢1.5mm、双层隔热，夹层为硅酸铝，灶台面及四周采用1.5mm不锈钢，炉身骨架50*50mm的标准不锈钢角钢；炉膛结构为4mm钢板；炉通脚φ50mm钢管套不锈钢，炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的不锈钢子弹脚，风气连动。同时配备气掣、安全掣、风行管及相应的水管、气管，灶炉配置铜镀铬水龙头，材质采用SUS304-2B。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 19 | 炒锅 | φ60 | 直径600mm ，单炳，精钢手锤式铁2.0mm | 元/个 | 2 |  |  |
| 20 | 炒锅盖 | 不锈钢制 | 不锈钢制作，材质采用304不锈钢板材,不锈钢1.0mm. | 元/个 | 2 |  |  |
| 21 | 温锅 | 不锈钢制 | 不锈钢制作，材质采用304不锈钢板材. | 元/个 | 2 |  |  |
| 22 | 调料拼台 | 300*1150*800 | 面及四周采用厚1.2mm不锈钢板。腿及支架采用38*38 mm 厚1.2mm不锈钢方管。材质采用304不锈钢。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 23 | 不锈钢调料盒 | Ф14 | 直径14cm，无磁，圆柱形，双卷边盆深10cm。材质304不锈钢板材，1.0mm不锈钢 | 元/个 | 16 |  |  |
| 24 | 调料车 | 8缸 | 面及四周采用厚1.2mm不锈钢板。腿及支架采用25*25 mm 厚1.2mm不锈钢方管，底下带刹车轮。材质采用304不锈钢板材。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 25 | 不锈钢调料盒 | Ф14 | 直径14cm，无磁，圆柱形，双卷边盆深10cm。材质304不锈钢板材，1.0mm不锈钢 | 元/个 | 16 |  |  |
| 26 | ※引风柜 | 11KW | ★11KW/380V；柜体采用1.0mm不锈钢；高压超低音、防爆防潮、带防雨装置。材质采用304不锈钢板。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 27 | ※油烟净化器 | 配套 | ★复合静电式油烟净化器，柜体采用优质不锈钢板，使用寿命长，内置一组优质电场，两组双层过滤网，分解油烟，吸附颗粒，达到95%净化油烟的效果，与风柜配套使用。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 28 | 风柜支架 | 配套 | 5*50*50mm优质角铁焊接 | 元/套 | 1 |  |  |
| 29 | 排烟罩 | 1000*1400*500 | 烟罩壳体采用1.0mm不锈钢板制作，所有接口均烧满焊，打磨、扫平、抛光与原制品色一致；采用1.0mm不锈钢。材质采用304不锈钢板。 | 元/m² | 48 |  |  |
| 30 | 滤油烟板 | Φ20 | 不锈钢板1.0mm焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用304不锈钢板。 | 元/m² | 24 |  |  |
| 31 | 装饰板 | 1.0mm | 优质不锈钢制品，材质304 | 元/m² | 42 |  |  |
| 32 | 集烟箱 | 1000*500*400 | 不锈钢板1.0mm焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用304不锈钢板。 | 元/m² | 21 |  |  |
| 33 | 烟道 | 700*700 | 不锈钢板1.0mm焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用304不锈钢板。 | 元/m² | 78 |  |  |
| 34 | 法兰盘 | 700*500 | 优质角钢焊接满焊、打磨、扫平。 | 元/对 | 48 |  |  |
| 35 | 单星水池 | 1000*700*800 | 三面带护边。台面、护边及后档采用1.2mm不锈钢板，立柱采用Ф48mm厚度1.2mm不锈钢圆管，横通Ф32 mm厚1.2mm不锈钢，脚加不锈钢子弹脚。台面下带沥水平板一层，放置水盆等器具。采用优质不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。材质采用304板材。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 36 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 板材：304不锈钢板材，用料：台面及层板1.2mm不锈钢板；支架、通脚￠48*1.2㎜优质不锈钢管，全不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附中密度防火板，防火板下附不锈钢板并用方管加固，以保证产品坚固耐用。台面下加平板一层，离地15cm，方便放置器具，工具类，使物品离地放置，达到卫生安全标准。 | 元/台 | 3 |  |  |
| 37 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 板材：304不锈钢板材，用料：横格支撑及层板1.2mm不锈钢板材；立柱￠48*1.2mm圆管；全不锈钢调节脚；立柱顶部封闭，美观、卫生。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 主食加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 和面机 | 50KG | 优质不锈钢面斗，材料厚度1.2mm,带变速箱，链条转动，配装优质高效铜芯电机。电量：2.8KW/380V | 元/台 | 1 |  |  |
| 39 | 打蛋机 | 1340# | 采用低噪音铜制电机，底座采用加固抗震结构，采用全不锈钢0.8mm，材质采用304不锈钢板材。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 40 | 压面机 | 500型 | 优质不锈钢制作，材料厚度1.2mm,配装优质铜芯高效电机。电量：2.2KW/380V。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 41 | 对辊馒头机 | 70/2# | 3KW/380V,铜制电机，材质1.2mm不锈钢。对辊式。材质采用304不锈钢板材。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 42 | ※醒发箱 | 双门 | ★箱体采用双层发泡不锈钢板。内置高效发热管电量：3.0Kw/220v,30层，热循环风发酵，不锈钢单层双门0.8mm,可视玻璃窗口，材质采用优质不锈钢板材，带30个不锈钢盘子。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 43 | ※双门蒸车 | 200型 | ★门外层柜体钢板0.8mm,内层钢板及托盘架0.8mm不锈钢板材，箱体为整体发泡，在箱体背面上端2个分气孔，出气口全部不锈钢，终生防锈，电气两用、环保节能，蒸饭盘2套，24盘装，电量：每门7.5KW/380V优质不锈钢电热管，蒸饭量：5斤/盘，蒸饭时间：20分钟，水箱带自动供水、可定时断电、缺水报警及蒸汽过压自动阀等功能，安全汽压0.02MPA，板材：304不锈钢板。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 44 | 蒸饭盘子 | 600*400*50 | 600*400*50mm，304不锈钢板材厚1.0mm不锈钢 | 元/个 | 48 |  |  |
| 45 | ※电烤箱 | 三门六控 | ★三层六盘上、中、下全自动控温，加热管用远红外烤管20KW/380V;盘子及箱体用1.0mm不锈钢板制作，带8个烤盘模具，A3黑铁材质。模具有24连菊花模具，21连木瓜橄榄模具，24连寿桃模具，15连大寿桃模具，24连梅花模具，40连圆模具，70连圆模具，28连莲花模具。底部带脚轮。可视门处用铝合金固定玻璃。材质采用304不锈钢板。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 46 | 烤箱盘子 | 600*400*50mm | 600*400*50mm，304不锈钢板材厚1.0mm不锈钢 | 元/个 | 9 |  |  |
| 47 | 海鲜蒸柜 | 850*910*1850 | 进水压力：0.1~0.4MPa，蒸煮时间：0~30min ，层数：3层 产品尺寸：不低于850*910*1850， 性能特点： 外壳304,1.0mm,内胆3.0mm不锈钢结构，外观豪华，坚固耐用，完全独立式分体蒸室，可同时摆放不同食物进行蒸煮，也可单室蒸煮，一机多能，快速高效，蒸煮自如 ，全自动浮球进水装置，自动进水供应无忧。引入燃气额定压力：Pa2.5kpa，用气每小时5立方。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 48 | 蒸饭盘子 | 600*400*50 | 600*400*50mm，304不锈钢板材厚1.0mm不锈钢 | 元/个 | 18 |  |  |
| 49 | 电饼铛 | 5P | 锅用铝合金铸造，上下自动控温加热，带漏电保护，5KW/380V，外壳采用1.0mm不锈钢板。材质采用304不锈钢板材. | 元/台 | 2 |  |  |
| 50 | 引风柜 | 7.5W | 7.5KW/380V；柜体采用1.0mm不锈钢；高压超低音、防爆防潮、带防雨装置。材质采用304不锈钢板。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 51 | 油烟净化器 | 配套 | 超静音，材质采用304不锈钢板。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 52 | 风柜支架 | 配套 | 5*50*50mm优质角铁焊接 | 套 | 1 |  |  |
| 53 | 排烟罩 | 1000*1400*500 | 烟罩壳体采用1.0mm不锈钢板制作，所有接口均烧满焊，打磨、扫平、抛光与原制品色一致；采用1.0mm不锈钢。材质采用304不锈钢板。 | 元/m² | 48 |  |  |
| 54 | 装饰板 | 1.0mm | 优质不锈钢制品，材质304 | 元/m² | 36 |  |  |
| 55 | 滤油烟板 | Φ20 | 不锈钢板1.0mm焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用304不锈钢板。 | 元/m² | 24 |  |  |
| 56 | 集烟箱 | 1000*500*400 | 不锈钢板1.0mm焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用304不锈钢板。 | 元/m² | 21 |  |  |
| 57 | 烟道 | 700*700 | 不锈钢板1.0mm焊接满焊、打磨、扫平、抛光与原制品色一致，材质采用304不锈钢板。 | 元/m² | 78 |  |  |
| 58 | 法兰盘 | 700*500 | 优质角钢焊接满焊、打磨、扫平。 | 元/对 | 48 |  |  |
| 59 | 电热开水器 | 6KW | 6KW/380V箱体内外为0.6mm 不锈钢板，夹层聚氨脂发泡，自动加水，缺水自动断电，材质采用304不锈钢板。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 60 | 单星水池 | 1000*700*800 | 三面带护边。台面、护边及后档采用1.2mm不锈钢板，立柱采用Ф48mm厚度1.2mm不锈钢圆管，横通Ф32 mm厚1.2mm不锈钢，脚加不锈钢子弹脚。台面下带沥水平板一层，放置水盆等器具。采用优质不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。材质采用304板材。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 61 | ※双层工作台 | 1800*800*800 | ★面板1.2mm不锈钢板，中夹中密度板25mm，下面加不锈钢板1.2mm，板底加强梗38*38mm厚度1.2mm不锈钢方管。腿带调节功能。材质采用304不锈钢板。 | 元/台 | 4 |  |  |
| 配餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 板材：304不锈钢板材，用料：台面及层板1.2mm不锈钢板；支架、通脚￠48*1.2㎜优质不锈钢管，全不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附中密度防火板，防火板下附不锈钢板并用方管加固，以保证产品坚固耐用。台面下加平板一层，离地15cm，方便放置器具，工具类，使物品离地放置，达到卫生安全标准。 | 元/台 | 4 |  |  |
| 63 | 紫外线消毒灯 | 25W | 25W，波长200-275mm，消毒半径2.5米，不锈钢外壳。 | 元/套 | 2 |  |  |
| 售餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 送餐车 | 900*500*900 | 层面及四周均为1.5mm不锈钢板，层面底加强梗，材料 38*25mm厚1.52mm不锈钢方管，底部带刹车轮。材质采用304不锈钢板材 | 元/台 | 4 |  |  |
| 65 | 粥品车 | 600*700*800 | 层面及四周均为1.2mm不锈钢板，层面底加强梗，材料 38*25mm厚1.2mm不锈钢方管，底部带刹车轮。材质采用304不锈钢板材 | 元/台 | 2 |  |  |
| 66 | 保温售饭台 | 五格 | 板材：304不锈钢板材，用料：台面及层板1.2mm不锈钢板；支架、通脚￠48*1.2㎜优质不锈钢管，全不锈钢可调子弹脚。 | 元/台 | 5 |  |  |
| 67 | 份数盒 | 配套 | 带盖，抛光型，304优质不锈钢板厚1.0mm不锈钢， | 元/个 | 25 |  |  |
| 68 | 售饭平台 | 1500*700*800 | 板材：304不锈钢板材，用料：台面及层板1.2mm不锈钢板；支架、通脚￠48*1.2㎜优质不锈钢管，全不锈钢可调子弹脚；台面钢板下层附中密度防火板，防火板下附不锈钢板并用方管加固，以保证产品坚固耐用。 | 元/台 | 4 |  |  |
| 69 | 紫外线消毒灯 | 25W | 25W，波长200-275mm，消毒半径2.5米，不锈钢外壳。 | 元/套 | 4 |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ※双星水池 | 1200*700*800 | ★三面带护边。台面、护边及后档采用1.2mm不锈钢板，板脚和支架采用38*38*1.0mm方管，脚加不锈钢子弹脚，星盆采用一次冲压成型盆，每一个星盆配铜镀铬双向水龙头，底层花格38*38mm厚度1.0不锈钢方管，采用优质不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便，材质采用304板材。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 71 | 单星水池 | 1000*700*800 | 三面带护边。台面、护边及后档采用1.2mm不锈钢板，立柱采用Ф48mm厚度1.2mm不锈钢圆管，横通Ф32 mm厚1.2mm不锈钢，脚加不锈钢子弹脚。台面下带沥水平板一层，放置水盆等器具。采用优质不锈钢下水口，活动可沥罩口，避免堵塞，清洁方便。材质采用304板材。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 72 | ※双门消毒柜 | 双门 | ★箱体内外均采用不锈钢板1.2mm，箱体整体发泡、高温热循环风臭氧消毒，杀菌温度≥150℃。材质采用304不锈钢板。带2套筐。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 73 | 消毒筐 | 不锈钢制 | 配套 | 元/个 | 16 |  |  |
| 餐具库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 储物柜 | 1200*500*1800 | 采用1.5mm不锈钢板，柜身的顶面、层面及底面均用加强筋加固，门框连接处的前部表面充分焊接，磨平，抛光与原制品色一致，千秋门为双层不锈钢，夹层聚氨脂发泡，柜内可调隔板一层。材质采用304不锈钢板。 | 元/台 | 3 |  |  |
| 餐具库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 储物柜 | 1200*500*1800 | 采用1.5mm不锈钢板，柜身的顶面、层面及底面均用加强筋加固，门框连接处的前部表面充分焊接，磨平，抛光与原制品色一致，千秋门为双层不锈钢，夹层聚氨脂发泡，柜内可调隔板一层。材质采用304不锈钢板。 | 元/台 | 3 |  |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 紫外线消毒灯 | 25W | 25W，波长200-275mm，消毒半径2.5米，不锈钢外壳。 | 元/套 | 1 |  |  |
| 77 | 洗手池带感应水龙头 | 500*500*800 | 三面带护边。台面、护边及后档采用1.2mm不锈钢板，横通采用不锈钢Ф25*1.2mm圆管，φ32mm*1.2不锈钢腿，外加不锈钢子弹脚，配感应水龙头。材质采用304不锈钢。 | 元/台 | 1 |  |  |
| 78 | 干手器 | 1800W/220v | 采用进口材料及进口温控零件制造，ABS塑料外壳和紧固的喷涂保护层，美观、耐用；弧面设计，装饰性强，和符合防滴水结构要求。红外线自动感应，性能稳定、起动快、风量大，额定电压：220V/50Hz，额定功率:1800W,额定电流: 8A,防触电保护,回防水保护. | 元/台 | 1 |  |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 收碗车 | 900*500*800 | 层面及四周均为1.2mm 不锈钢板，层面底加强梗，材料 38*25mm厚1.2mm 不锈钢方管，底部带刹车轮。材质采用304不锈钢板材。 | 元/台 | 6 |  |  |
| 80 | 收残台配桶车 | 1800*800*800 | 板材：304不锈钢板材，用料：台面及层板1.2mm不锈钢板；支架、通脚￠48*1.2mm优质不锈钢管，全不锈钢可调子弹脚；下配不锈钢桶车，带不锈钢残食桶一个。 | 元/台 | 3 |  |  |
| 81 | 四人餐桌 | 四人座 | 桌面：刨花板贴防火皮, 桌面颜色珠光白。桌架：酸洗磷化静电喷塑1mm厚铁管.桌架颜色浅灰加银粉，四腿Φ50mm圆管1.5mm壁厚；主梁25mm*50mm扁管1.0mm壁厚；辅助梁25mm*25mm壁厚1.0mm。工艺要求：所有焊接点焊缝坚固（必须满焊）,平滑美观、所有铁管须经去油、去锈、磷化及静电粉末喷涂处理；椅子:430*450*930mm椅面为软包人造皮，电镀铁腿，电镀厚度1mm。腿Φ25。 | 元/套 | 109 |  |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ※更衣柜 | 1000*400*1800 | ★柜身采用不锈钢板，整体焊接而成，门框连接处的前部表面充分焊接，磨平，抛光与原制品色一致，橱内可调隔板一层，门为双层不锈钢板，夹层聚氨酯发泡，上面一层柜子带挂衣杆，放置衣物，最下面一层放置鞋，整体美观实用。材质304不锈钢。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 83 | 更衣柜 | 1000*400*1800 | 柜身采用不锈钢板，整体焊接而成，门框连接处的前部表面充分焊接，磨平，抛光与原制品色一致，橱内可调隔板一层，门为双层不锈钢板，夹层聚氨酯发泡，上面一层柜子带挂衣杆，放置衣物，最下面一层放置鞋，整体美观实用。材质304不锈钢。 | 元/台 | 2 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |